3.3. Микроскопия в исследовании структуры биообъектов

## 3.3.1. Люминесцентная микроскопия в исследовании структуры тканей

Любое нагретое до достаточно высокой температуры вещество начинает светиться. Такое излучение вещества называется температурным, т. к. его интенсивность и спектральный состав в основном определяются температурой светящегося тела.

Однако часто наблюдается свечение тел при такой низкой температуре, когда в их температурном излучении еще нет лучей видимого света. Такое свечение всегда возникает за счет какой-либо поглощенной телом энергии, которая не вызвала его нагревание.

Если между моментом поглощения энергии телом и ее выделением в виде излучения, возникающего независимо от температурного излучения, проходит измеренный на опыте промежуток времени, то это излучение называется люминесцентным, а вызванное им свечение – люминесценцией.

При поглощении какой – либо энергии частицы люминесцентного вещества (молекула, атомы или ионы) переходят в возбужденное состояние, в котором они могут находиться в течение определенного времени (в зависимости от рода вещества от 10-9 до нескольких часов). При возвращении в нормальное состояние они испускают люминесцентное излучение. В зависимости от способа возбуждения различают несколько видов люминесценции:

1) Электролюминесценция – свечение разряженного газа при прохождении через него электрического тока.

2) Фотолюминесценция  возникает в результате поглощения телом светового излучения. При фотолюминесценции твердых тел и жидкостей наблюдается излучение более длинных волн, чем у поглощенного излучения. Обычно для возбуждения используется Уф излучения, а возникает фотолюминесцентное излучение в видимой части спектра. Т. о. Происходит как бы трансформация излучения: спектр фотолюминесценции сдвинут в сторону длинных волн по сравнению со спектром поглощенного излучения (з-н Стокса).

Поглотив квант излучения hν0 и перейдя в возбужденное состояние, молекула (атом, ион) может потерять часть полученной энергии, передав ее другим молекулам в процессе теплового движения, а оставшаяся энергия излучается в виде кванта hν. Если потерянную молекулой энергию обозначить А, то

hν=hν0−A

Очень важно то, что спектр фотолюминесценции почти не зависит от поглощения излучения и характерен  для данного вещества. Это используется при люминесцентном анализе для определения состава и чистоты веществ.

Время, в течение  которого наблюдается фотолюминесценция веществ после превращения его облучения, называется времени после свечения. По времени после свечения фотолюминесценция подразделяется на флуоресценцию и фосфоресценцию.

Если время свечения так мало, что практически фотолюминесценция практически вещества исчезает с прекращением его облучения, то она называется флуоресценцией. Если ни время после свечения имеет заметную величину (иногда больше суток) она называется фосфоресценцией. Флуоресценция наблюдается у многих жидкостей и газов, а фосфоресценция у твердых тел. Кристаллические вещества сильно и длительно фосфоресценция, называются кристаллофосфорами, кристаллофосфоры используются для обнаружения рентгеновских и УФ-лучей.

Широкое распространение люминесценция получила в электроннолучевых трубках, экраны которых покрываются с внутренней стороны люминофором, светящимся при бомбардировке его электронами. Этот вид люминесценции называется катодолюминесценцией.

Люминесцентные методы исследования представляют собой особую ценность при изучении биологических систем.	По спектрам люминесценции можно производить качественный анализ веществ в раствор или в биологическом объекте (особо высокой чувствительностью обладает флуоресцентный метод до 10-12 м ). Незначительные изменения состояния вещества: агрегация, комплексообразование, изменение кислотно-основного равновесия и т. д. – обычно очень сильно сказываются на его люминесцентных свойствах, поэтому измерение спектров люминесценции – один из основных методов изучения состояния вещества в биологических системах.	Изучение люминесценции – необходимый этап при изучении фотобиологических процессов.

На основании данных о люминесценции можно судить о величине кванта энергии, запасаемой в молекуле (по положению максимума люминесценции, о времени сохранения возбуждения, по скорости затухания люминесценции) и о процессах растраты энергии (по измерениям квантовых выходов и тушения люминесценции).

С помощью УФ флуоресцентной микроскопии можно получить информацию о процессах жизнедеятельности клеток растительного и животного мира, как в норме, так и при патологии. Наблюдения свечения в микроскопе позволяет делать  заключения о физико-химическом состоянии биологических объектов в целом или их частей, например судить о распределении нуклеиновых кислот, степени их полимеризации, состояния обмена веществ в клетке, степени поврежденности и т.д. Измерение УФ флуоресценции происходит при различных процессах, митозе, регенерации, первичном действии канцерогена на клетку и др.

Рис. 8.  Люминесцентный микроскоп ЛЮМАМ.

Ультрафиолетовое излучение (источником его может служить, например, ртутная лампа) проходит через монохроматор и затем падает на объект, расположенный на столике микроскопа  с кварцевой оптикой. Увеличенное изображение объекта  регистрируется фотоэлектрическим способом. Минимальные размеры участка объекта, пропускание которого может быть измерено  определяются не только разрешением микроскопа, но и рассеянием света в объекте. Диаметр такого минимального участка равен примерно 0.6 μ.

Сложнейший химический состав живой клетки не позволяет однозначно решить вопрос о природе веществ, ответственных за флуоресценцию клетки. Флуоресценция приписывается как белкам и  нуклеотидам, так и нуклеиновым кислотам. Белки, входящие  в состав нуклеопротеидов, утрачивают способность к свечению. Нуклеиновые кислоты, сильно поглощающие коротко волновые лучи, применяемые для возбуждения флуоресценции клеток, по-видимому, своим экранирующим действием ослабляют флуоресценцию белков

Мёртвая клетка после удаления нуклеиновых кислот сильно флуоресцирует, что связано с разрушением комплекса  нуклеиновая кислота - белок и освобождением флуоресценции белка. Соединение белка с липидами и липопротеиды  в отличие от соединений с другими веществами клетки не гасит из УФ  флуоресценции, а, возможно, повышает выход флуоресценции белков. Основная доля УФ флуоресценции многих тканей обусловлена, по-видимому, структурами, имеющими характер липопротеидных мембран.

Необходимое оборудование: люминесцентный микроскоп, пробирки, пипетки, предметные стекла

Реактивы: 0,01 % акридиновый оранжевый

Ход работы

Нанести на предметное стекло каплю крови и приготовить с помощью специального шпателя кровяной мазок. Дать подсушиться, после чего обработать препарат крови раствором акридинового оранжевого. Через 30 мин препарат можно микроскопировать. Используя гематологический атлас, идентифицировать в препарате крови клетки: эритроциты, лейкоциты - нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, лимфоциты, моноциты.